Electrical Configurations: 200-250 VAC single phase, 60 Hz, SCR, solid state.

Current Required:  (at maximum frame rate) Surge 35 amps; Running 20 amps.

35MM-4ER EXPOSURE CALCULATIONS – 120 DEGREE SHUTTER
Frame Rate
X Speed
Exposure Time
Stop Comp. From 1/50
Stop Comp W/B. Splitter
Run Time/1000’

24
1
1/72
.5
1
11.1 MIN

48
2
1/144
1.5
2
5.5 MIN

60
2.5
1/180
1.8
2.3
4.4 MIN

90
3.75
1/270
2.4
2.9
2.96 MIN

120
5
1/360
2.8
3.3
2.22 MIN

140
5.8
1/420
3
3.5
1.90 MIN

160
6.6
1/480
3.2
3.7
1.66 MIN

180
7.5
1/540
3.4
3.9
1.48 MIN

200
8.3
1/600
3.5
4
1.33 MIN

220
9.1
1/660
3.7
4.2
1.21 MIN

240
10
1/720
3.8
4.3
1.11 MIN

260
10.8
1/780
3.9
4.4
1.02 MIN

280
11.6
1/840
4
4.5
57 SEC

300
12.5
1/900
4.1
4.6
53 SEC

320
13.3
1/960
4.2
4.7
50 SEC

340
14.1
1/1020
4.3
4.8
47 SEC

360
15
1/1080
4.4
4.9
44 SEC

Note:  ER with special non-ghosting pelical and space for frame matching (same as Mitchell).

Lens mounts available: “PL”, “BNC”, and Panavision

AVAILABLE LENSES 

“PL” Mounted
“BNC” Mounted
Useable “Panavision” Lenses

8mm F2.8
14mm T2.8
21mm

10mm T2.8
20mm Macro T2.8
27mm

14mm T2.8
28mm T1.8
35mm

18mm T1.3
35mm T2.8
40mm

20mm Macro T2.8
45mm T4
50mm

28mm T1.3
55mm T2.8
75mm

35mm T1.3
55mm T4
100mm

50mm T1.3 & Macro  T.3
60mm Macro T2.8
150mm

60mm Macro T2.8
75mm T4.5
50mm Macro

75mm T1.5
90mm T2.8
90mm Macro

85mm T1.3
120mm Macro T4
24-275 Zoom (10:1)

100mm Macro T2.8
25-250 Cooke
135-420 Zoom

200mm Macro T4

11-100 Zoom

20-100 Cooke

17.5-75mm Zoom (4:1)

25-250 Cooke



(Any Zoom Lenses)



